# COPRIT – COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS

# A presente especificação estabelece condições para a licitação, contratação e execução da segunda etapa de restauração das varandas e fachadas no Hospital Escola São Francisco de Assis (HESFA), situado na Av. presidente Vargas, nº 2863, Centro, Rio de Janeiro – RJ.

# Esta obra envolverá, em resumo, os seguintes serviços a serem executados nas varandas do anel central, passarela e fachadas do prédio 7:

# - restauração dos elementos metálicos e de madeira das varandas do anel central;

- recuperação dos revestimentos das fachadas do anel central e do prédio 7;

# - restauração das esquadrias existentes e execução de novas esquadrias para as fachadas do anel e central e do prédio 7;

# - execução do forro do térreo das varandas do anel central;

# - demolição da cobertura existente e execução de nova cobertura em estrutura metálica e vidro aramado na passarela do prédio 7;

# - restauração do forro em abobadilha do térreo da passarela do prédio 7;

# - restauração dos pisos dos dois pavimentos da passarela do prédio 7;

# Este caderno é composto dos seguintes capítulos e anexos:

0. Disposições iniciais

1. Especificações da obra de restauração das varandas

Anexo I – Especificações, Projeto, ART’S e RRT’s

Anexo II – Planilha Orçamentária e Planilhas de Composição de Custo Unitário de Serviço

Anexo III – Modelo de Planilha Orçamentária e Modelos de Planilhas de Composição de Custo Unitário de Serviço

Anexo IV – Modelo de Composição/Cálculo/Demonstrativo do BDI e Modelo de Planilha de Encargos Sociais.

Anexo V – Cronograma Físico-Financeiro e Modelo de Cronograma Físico Financeiro

Anexo VI – Documentos Complementares

- DISPOSIÇÕES INICIAIS

  - Todos os esclarecimentos deverão ser obtidos na Coordenação de Preservação de Imóveis Tombados – COPRIT/ETU/UFRJ, dentro do prazo estabelecido no Edital.

  - A CONTRATADA deverá visitar o local para execução dos serviços, a fim de efetuar os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços.

  - As especificações, as planilhas orçamentárias e os projetos se completam, não podendo ser avaliados em separado. Qualquer dúvida ou divergência nas informações contidas deverá ser esclarecida pela COPRIT.

  - A CONTRATADA e o responsável técnico da obra deverão ser habilitados, nos termos do Edital, com a comprovação de execução de serviços de natureza, de porte e de complexidade equivalentes à função para a qual estarão sendo designados, especificamente na restauração de imóveis tombados.

  - A CONTRATANTE manterá na obra arquiteto ou engenheiro e prepostos seus, credenciados junto a CONTRATADA, e sempre designados como FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços.

  - A execução da obra deverá seguir rigorosamente os Projetos e as Especificações. Qualquer alteração que eventualmente seja necessária ou proposta deverá ser formalizada junto a COPRIT para análise e, se possível, aprovação. Na execução da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO o encaminhamento das propostas de alteração.

  - A CONTRATADA deverá obter junto aos Órgãos Públicos e Concessionárias pertinentes todas as licenças necessárias à execução dos serviços, arcando com as respectivas despesas, taxas emolumentos, etc.

  - A CONTRATADA deverá obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto de contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n° 356/91;

  - A CONTRATADA deverá apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes a sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, de conformidade com a portaria nº 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores;

  - A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado aos serviços e obras objeto do contrato;

  - A CONTRATADA deverá atender às normas sobre segurança e saúde no trabalho, em especial a portaria 3214/78 – Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei e no contrato, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;

  - A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e obras.

  - Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá se fazer representar, através do Responsável Técnico da Obra e do Engenheiro Residente para que, juntamente com a FISCALIZAÇÃO, em REUNIÃO DE PARTIDA DA OBRA, o ETU faça a apresentação do Objeto do Contrato com esclarecimentos a respeito dos projetos, definição dos procedimentos administrativos e orientações gerais pertinentes aos serviços a serem executados. A CONTRATADA deverá emitir documentação, a ser entregue à FISCALIZAÇÃO, apresentando o Responsável Técnico e o Engenheiro Residente. Durante a execução da obra, serão realizadas outras reuniões, visando esclarecer dúvidas de projeto, com a participação dos projetistas, da FISCALIZAÇÃO e da CONTRATADA, sempre representada, pelo menos, pelo Engenheiro Residente, desde que este tenha poderes para responder em nome da CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO, em até 05 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o cronograma detalhado dos serviços, elaborado em conformidade com o cronograma de execução e desembolso constante neste caderno e com as técnicas adequadas de planejamento. Eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras devem ser submetidos previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

  - Toda a documentação encaminhada pela CONTRATADA deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, bem como todos os documentos anexados (planilhas, quadros, cronogramas, memórias de cálculo, demonstrativos diversos, e demais documentos) deverão ser assinados pelos seus representantes legais, perante a CONTRATANTE, com a respectiva identificação funcional.

  - A CONTRATADA manterá no local da obra o "Diário de Obras", a ser aberto por ocasião do início do contrato, devendo conter, na 1a folha, uma transcrição dos dados gerais do contrato. Tal livro deverá ser escriturado, diariamente, em 03 (três) vias, ter suas folhas numeradas e conterá o histórico diário da obra, de acordo com as instruções em vigor. Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, ou vice-versa, deverão ser anotadas nesse livro.

  - Caberá à CONTRATADA fornecer e conservar os equipamentos mecânicos e as ferramentas necessários, contratar mão de obra, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregado que assegure o progresso satisfatório dos serviços, bem como os materiais necessários, em quantidade suficiente, para a conclusão da obra nos prazos fixados.

  - Todos os serviços são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que deverá articulá-los de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. Quando as obras repercutirem em redes de instalações existentes, a CONTRATADA deverá adotar procedimentos, aprovados previamente pela FISCALIZAÇÃO quando não definidos pela COPRIT, que minimize possíveis interrupções nos respectivos funcionamentos durante os serviços.

  - À FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de ordenar a suspensão da obra e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha o direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data de lançamento no “Diário de Obras”, a qualquer reclamação sobre defeito em serviço executado ou material posto na obra.

  - É obrigação da CONTRATADA criar condições que possibilitem à FISCALIZAÇÃO o acesso fácil e seguro a todas as partes da obra, a depósitos, armazéns ou outras dependências remotas ao Canteiro de Obras, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam risco aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho.

  - A CONTRATADA deverá manter as instalações do canteiro de serviço e obra organizadas, limpas e em bom estado de higiene, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

  - Todo material retirado com possibilidade de reaproveitamento, por parte da UFRJ, deverá ser entregue em local indicado pela FISCALIZAÇÃO.

  - A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos para a retirada total do entulho decorrente da execução da obra, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO, destinando-o para local autorizado pela FEEMA, em observância à Resolução nº 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

  - Na formação dos preços dos aditivos contratuais deverá ser mantida a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela UFRJ e o valor global contratado.

  - Na aplicação do percentual de BDI sobre os serviços de máquinas e equipamentos constantes em um eventual aditivo contratual, não será aceito percentual acima de 10%.

  - Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente às condições estipuladas nesta Especificação, em conformidade com as especificações dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da ABNT. A CONTRATADA deverá submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do Contrato.

  - A boa qualidade e eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da CONTRATADA serão, como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços, submetidas às verificações, ensaios e provas para tal fim aconselháveis.

  - Nos Projetos e demais documentos, a caracterização de materiais por determinada marca de fabricação são referências de qualidade, ficando possibilitada sua substituição por outra marca rigorosamente equivalente ou superior em características e qualidade, desde que não comprometa a solução estética e funcional prevista no projeto. Ressalta-se que a substituição somente poderá ocorrer com o conhecimento prévio da FISCALIZAÇÃO e aprovação da COPRIT - Coordenação de Preservação de Imóveis Tombados, do ETU/UFRJ.

  - Todas as sugestões de alteração das soluções construtivas, materiais e especificações, para quaisquer situações da obra, propostas pela CONTRATADA, deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO – que procederá a sua análise e se pronunciará formalmente a respeito de sua aprovação.

  - No caso do não atendimento às exigências contratuais na execução de serviços e/ou colocação de materiais na obra, é atribuição da FISCALIZAÇÃO determinar a interrupção e a retificação dos serviços afetados, sem que isso acarrete a suspensão das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha o direito a qualquer indenização, caso não proceda ao atendimento às exigências no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de lançamento da reclamação no Diário de Obras.

  - É obrigação da CONTRATADA, a substituição imediata de efetivos diretos ou indiretos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, apresentarem conduta imprópria ou inconveniente ao serviço. Este procedimento não pode ser considerado como motivo para alteração de preços e prazos de execução dos serviços.

  - A CONTRATADA deverá adotar procedimentos de proteção preventivos a danos nas redes de instalações existentes, aprovados previamente pela FISCALIZAÇÃO, quando as obras ou serviços interferirem com estas, evitando possíveis interrupções no seu funcionamento durante ou em consequência da execução dos serviços.

  - Caberá a CONTRATADA o ônus e a total responsabilidade pela realização dos reparos a quaisquer danos aos serviços já executados ou às redes de infraestrutura existentes, causados por esta durante ou em consequência da execução dos serviços.

  - A CONTRATADA deverá providenciar a adequada proteção das partes e dos elementos das edificações e áreas afetadas direta ou indiretamente pela obra. Em caso de danos, caberá ao executor a reparação dos mesmos, bem como os respectivos ônus, em prazo a ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

  - A CONTRATADA responderá, diretamente, por todas e quaisquer perdas e danos causados a bens ou pessoas, dentro ou fora do Canteiro de Obras, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimo de mora.

  - Se a CONTRATADA se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá a CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA.

  - A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariamente ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.

  - No Recebimento Provisório, 15 dias depois do término dos serviços e da comunicação oficial da CONTRATADA, após vistoria, serão indicadas as observações, complementações e correções que se façam necessárias para o Recebimento Definitivo da obra ou serviços.

  - O Recebimento Definitivo será oficializado 75 dias após o recebimento provisório dos serviços, após o fiel cumprimento do contrato em todas as suas disposições técnicas e administrativas, passado pela etapa de Recebimento Provisório e se encerrando com a emissão do Termo de Recebimento de Obra pela comissão designada para este fim.

  - Durante o prazo previsto em lei, após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA responderá por sua qualidade, perfeito funcionamento e segurança nos termos do Código Civil Brasileiro - Artigo 618, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, defeitos ou imperfeições que se apresentarem nesse período, sem ônus para a Contratante.

- ESPECIFICAÇÕES DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DAS VARANDAS

As especificações correspondem à numeração dos itens na planilha orçamentária.

1.1 	PROJETO

1.1.1 	Projeto As-built de cobertura e varandas

Todas as soluções adotadas durante a execução dos serviços e obras que difiram das que constam em projeto, deverão ser sistematicamente documentadas pela CONTRATADA e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, e devem constar no “as built”, a ser entregue pela CONTRATADA em duas cópias impressas assinadas e uma cópia em arquivo digital, no prazo determinado pela FISCALIZAÇÃO.

1.1.2 	Projeto de arquitetura do canteiro de obras

A CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO deverão definir, junto à administração, o local onde ficará o canteiro de obras. Caberá à CONTRATADA apresentar o projeto do canteiro para aprovação pela FISCALIZAÇÃO, indicando onde ficarão o escritório, depósito, almoxarifado, sanitários e vestiários.

1.2 	SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1	Sinalização de obra

Em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, serão colocadas as placas de obras, cujos modelos serão fornecidos. As placas serão em chapa de aço galvanizada nº 22, pintadas e estruturadas com peças de madeira 3”x3” fixadas ao chão, através de uma base em concreto e terão as dimensões de 3,00 x 1,50m.

Uma vez instalada a placa, caberá a CONTRATADA zelar por sua integridade, realizando manutenção preventiva e corretiva caso seja necessário. É facultada a FISCALIZAÇÃO qualquer exigência de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessários.

1.2.2 	Canteiro de obra

O empreiteiro executará as instalações do canteiro, após aprovação da localização e do projeto pela FISCALIZAÇÃO, para atender às necessidades e facilitar a execução da obra.

O canteiro deverá ser devidamente cercado por tapumes em chapa de compensado pintado, caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelas instalações provisórias de água, luz e telefone. O tapume deverá ser executado de modo a permitir o acesso seguro e independente. O local deverá ter ventilação correspondente à 1/10 da área do piso, no mínimo, iluminação apropriada e instalações adequadamente protegidas. Deverá ter placas de sinalização de aviso para os usuários, alertando sobre os serviços que possam acarretar perigo ou transtorno ao uso ou passagem na área da obra.

A instalação sanitária do canteiro de obras deverá ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório na proporção de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de um para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração, e ser ligada diretamente à rede de esgoto. Deverá ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira. Deverá ter vestiário adequado dotado de armários individuais com fechadura ou cadeado. O barracão também deverá possuir espaço para o escritório da FISCALIZAÇÃO, provido de sanitário exclusivo e mobiliário. Todos estes espaços poderão ser instalados em containers que atendam às especificações acima.

A CONTRATADA deverá fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em perfeito estado de conservação e adequados à proteção dos empregados, sempre que as medidas de proteção coletiva não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes de trabalho. O fornecimento dos EPI deve se estender à FISCALIZAÇÃO.

Todo o remanescente da obra, com canteiro, sobras de materiais, resíduos de desmontagem, deverá ser retirado pela CONTRATADA ao término da obra ou durante o seu transcurso, a não ser que haja nota contrária a respeito, no "Diário de Obras". Desta forma, a CONTRATADA manterá a obra, prédios ou terrenos vizinhos e calçadas livres de entulhos, evitando embaraços, transtornos da obra ou serviço e conservando sempre limpo o local.

O entulho será acumulado em caçamba de aço, conforme padrão Comlurb que deverá ficar localizada próxima ao barracão. Deverá ser esvaziada em intervalos menores que 48horas. O resíduo da demolição/construção deverá ser disposto em aterros credenciados pela Comlurb.

A CONTRATADA disponibilizará de extintores de incêndio de gás carbônico e de água pressurizada para proteção das instalações do canteiro de obras. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, inspecionar, manter e recarregar os extintores conforme determina a NBR 12962 e demais documentos complementares mencionados na referida norma.

1.2.3 	Demolições, retiradas e remanejamentos

As remoções são reguladas, sob aspecto de segurança e medicina do trabalho, por Normas Regulamentares, Procedimentos e Prescrições da ABNT. Cumpre destacar: escoras, apoios, tapumes, andaimes de anteparo e colocação de telas apropriadas deverão ser previstos e possuir projetos quando necessários à segurança. Estes serviços deverão ser feitos dentro da mais perfeita técnica e medidas de proteção, tomados os devidos cuidados de forma a não causar danos ao meio-ambiente, ao patrimônio da UFRJ e aos transeuntes. Serão retiradas conforme a situação, as instalações que impeçam o bom desenvolvimento do serviço, tais como dutos, instalações elétricas, hidráulicas, esgoto e especiais. Antes de qualquer desativação das instalações, deverá ser feita a checagem de uso das mesmas, de modo a não privar compartimentos que não façam parte da obra. Caso isso aconteça, deverá ser providenciada nova instalação. Em todos os trabalhos deverão ser previstos locais para “bota-fora” de materiais provenientes das demolições e remoções.

Toda a vegetação existente nas fachadas deverá ser removida e tratada com inseticidas apropriados. Todos os produtos inseticidas devem ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Os revestimentos externos e ornatos existentes nas fachadas (ver mapeamento de danos RAF, pranchas MD04, MD11, MD18, MD26, MD29 a MD32) voltadas para o pátio interno dos prédios 1, 2, 3, 4 e 6 e de todas as fachadas do prédio 7 deverão ser cuidadosamente vistoriados e sondados por percussão com martelo de borracha de modo a se identificar e mapear todas as áreas soltas, com fissuras, e identificar elementos e revestimentos faltantes. Depois desta identificação, deverá ser feita a retirada cuidadosa dos trechos onde ocorreu desprendimento de argamassas ou argamassas que se alteraram, evitando manter diferentes lacunas espalhadas nos panos e, quando for necessário acima de 60% de remoção, recomendamos a substituição completa dos panos.A recomposição será mais duradoura neste caso se forem recompostos panos maiores,principalmente nas partes lisas.Os ornatos devem ser removidos apenas parcialmente para que fiquem registros na hora da recomposição. As áreas com pintura com tinta látex deverão ser raspadas para possibilitar a pintura posterior a cal.

Os revestimentos em azulejos das fachadas deverão ser removidos com cuidado, atentando-se para a permanência do rodapé em ladrilho hidráulico (ver projeto executivo RAF, pranchas EX19, EX20, EX42, EX43, EX64, EX85).

Os dois anexos existentes entre a passarela e o prédio 7A deverão ser demolidos. O trecho de parede em alvenaria entre o prédio 7 e 7A deverá ser demolido apenas no pavimento superior (ver projeto executivo RAF, prancha EX29).

A fachada do prédio 7 voltada para o prédio 7A teve seus vãos vedados e atualmente se encontra conforme representado na prancha MD32 do mapeamento de danos RAF. Durante a obra deverá ser recomposta, abrindo-se os vãos emparedados do primeiro pavimento e os vãos do térreo conforme prancha EX42 do projeto executivo RAF.

Os guarda-corpos e respectivos corrimãos do primeiro pavimento da passarela do prédio 7 deverão ser previamente catalogados e removidos com cuidado para sua posterior recolocação na posição original. Deve-se atentar para sua guarda com proteção adequada e em local seguro.

As telhas onduladas, a estrutura de madeira da cobertura, as calhas e o forro em PVC da passarela do prédio 7 deverão ser removida sem reaproveitamento, atentando-se para não danificar as mãos francesas metálicas existentes. Os buzinotes existentes deverão ser guardados para servirem de modelo para a execução de novos.

As esquadrias de madeira deverão ser previamente catalogadas, juntamente com respectivos vidros e ferragens, por prédio e vão conforme mapeamento de danos RAF (pranchas MD04, MD11, MD18, MD26, MD29 a MD32). Os vãos devem ser vedados adequadamente após a remoção. Mesmo as esquadrias que não serão recolocadas por estarem muito deterioradas deverão ser armazenadas para avaliação do possível reaproveitamento de algumas de suas partes na restauração de outras esquadrias. As folhas e as peças devem ser removidas e levadas ao atelier de marcenaria dentro do canteiro de obra no próprio HESFA, para a acomodação adequada e posterior tratamento em linha com o desmonte, decapagem, tratamento de ferragens, tratamento das madeiras, pintura e montagem das folhas para retorno ao local de origem.

1.2.4	Anotações

A CONTRATADA deverá providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica– ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°6496/77, apresentando-as à FISCALIZAÇÃO.

1.3 	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS

1.3.1	Fachada Prédio 7 – Alvenaria em tijolo cerâmico maciço

No interior do prédio 7 deverá ser feita recomposição com alvenaria de tijolos maciços, de igual padrão e dimensões existentes, dos vãos de esquadria a serem reabertas e demais áreas eventualmente necessárias.

1.3.2 	Passarela Prédio 7 – Guarda-corpos e corrimãos

No trecho entre o prédio 7 e 7A no pavimento superior da passarela deverá ser executado guarda-corpo novo em chapa de aço conforme detalhe prancha GA02 do projeto executivo RAF. Também no pavimento superior, o trecho em frente à escada deverá ser vedado com guarda-corpo novo em chapa de aço conforme detalhe prancha GA01 do projeto executivo RAF. Os corrimãos desses guarda-corpos deverão ser em madeira cumaru envernizada.

1.3.3	Passarela Prédio 7 – Vedação provisória

O intervalo sem guarda-corpo decorrente da demolição do volume onde atualmente se encontram os banheiros permanecerá sem guarda-corpo, devendo apenas ser devidamente protegido com uma estrutura provisória com segurança suficiente para que permaneça até a execução de elevador em outra etapa de obras.

1.3.4	Fachada Prédio 7 – Reconstituição de peitoris

A fachada do prédio 7 voltada para o prédio 3 possui dois vãos de janela que foram alterados para portas (ver mapeamento de danos RAF, prancha MD31). Esses peitoris deverão ser reconstituídos (ver projeto executivo RAF, prancha EX43) na mesma espessura das paredes adjacentes com alvenaria de pedra costurada à parede existente.

1.4 	ESQUADRIAS

Como as ferragens existentes não apresentam um padrão, optou-se pela substituição de todas as ferragens por modelos atuais disponíveis no mercado. Caso durante o processo de restauração seja encontrada alguma ferragem antiga de interesse, esta deverá ser catalogada e entregue à DIPRIT.

As esquadrias com nomenclatura em vermelho nas pranchas EX19, EX20, EX42, EX43, EX64 e EX85 do projeto executivo da RAF deverão ser executadas em madeira certificada tipo cedro, conforme respectivos detalhamentos.

Deverão ser executadas quatro réplicas dos portões de ferro para serem instalados nos acessos ao térreo das varandas.

1.5 	COBERTURA

A cobertura em estrutura e telhas onduladas da passarela será substituída por cobertura em vidro aramado com estrutura metálica conforme prancha EX42. O vidro aramado com espessura de 7mm será acomodado sobre perfis de alumínio U, I e L soldados, tipo fachadeiro, com capa de arremate que se apoiarão em nova terças ao longo da varanda.

Como proteção junto à parede do prédio 7 deverá ser colocado um rufo protetor em aço revestido de argamassa. As águas pluviais serão coletadas por calha nova em alumínio e escoadas por buzinotes do mesmo material que deverão ser executados conforme modelo existente no local. Os buzinotes deverão ser protegidos com telas nas duas extremidades para evitar a entrada de materiais ou animais.

1.6 	REVESTIMENTO

1.6.1	Forro das varandas do anel central

Deverá ser executado forro em lambri para o pavimento térreo.de madeira certificada tipo cedro, seguindo as dimensões das peças originais com largura de 18,5cm e o desenho existente com tabeiras e sancas.

As peças deverão ser tratadas contra o ataque de xilófagos através de injeções e/ou pincelamento de produto a base de hormônio inibidor da síntese de quitina (Recruit II MR, sistema Sentricon MR) seguindo rigorosamente as especificações e recomendações do fabricante para a utilização do produto.

Com relação às aves, pombos, morcegos e pássaros, devem ser combatidos os seus acessos ao interior do entreforro com o uso de telas tipo mosquiteiro de aço inox e uso de espículas de alumínio, arames pontudos, tripés, nas cimalhas e em alguns ornatos. Também devem ser feitos fechamentos em tela nylon nas bases de telhados de varandas e áreas abertas.

1.6.2	Impermeabilização do piso em ladrilho hidráulico das varandas

Após a restauração do piso, os pisos dos dois pavimentos das varandas internas e da passarela do prédio 7 deverão protegidos com, no mínimo, duas demãos de cera microcristalina, podendo ser reaplicadas a critério da FISCALIZAÇÃO.

1.6.3	Fachadas

Após a remoção dos azulejos, as fachadas devem ter os revestimentos recuperados. As lacunas devem ser reintegradas com argamassas conforme abaixo:

Chapisco: 1 de cal : 2 de areia (peneira grossa): 10% de argila

Emboço: 1 de cal : 2,5 de areia (peneira média) : 1/8 de argila

Reboco: 1 1⁄2 de cal : 1 de areia (peneira fina)

Se necessária a execução de cheias iniciais com uso de encasquilhamento de fragmentos de telhas ou tijolos já limpos e higienizados, estas deverão ser de, no máximo, 2,5 cm aplicadas com intervalo de 24 horas uma das outras e controle da incidência do sol nas paredes para que não ocorra perda de umidade.

A cal a ser utilizada nas argamassas deve ser comercial e certificada atendendo as normas da ABNT. Em todo e qualquer serviço que implique em uso de argamassa (assentamento de madeiras, reconstituição de rufos, emboço, etc.) somente serão utilizadas argamassas à base de cal hidratada (em pasta). Os agregados empregados serão isentos de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, atendendo às normas da ABNT pertinentes ao assunto.

Serão preparadas quantidades de argamassas na medida das necessidades dos serviços a executar em cada etapa, de maneira a ser evitado o início de endurecimento antes de seu emprego. Em função da pouca quantidade de argamassa a ser utilizada de cada vez, será admitido o amassamento manual, desde que seja feito de forma contínua e dure pelo menos 2 minutos a contar do momento em que todos os componentes da argamassa tiverem sido misturados.

O amassamento será feito sob coberta e de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro da obra, em masseiras, tabuleiros ou superfícies planas impermeáveis e resistentes. Em nenhuma hipótese será permitido o preparo da argamassa sobre o forro ou a caixa d’ água. Será utilizada cal hidratada em pasta, à qual será adicionada a areia, revolvendo-se os materiais a pá até que a mescla adquira coloração uniforme e obtenha-se massa homogênea com consistência plástica adequada.

Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la. A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada.

Deverá ser levado em consideração na hora da execução das argamassas um teste de argamassas para que estas sejam compatíveis com o encontrado in loco.

Nas fachadas com menos insolação, as argamassas deverão receber uma aplicação de aditivo fungicida que impeça a proliferação de fungos e vegetais.

Não estão descartados os procedimentos de consolidação de argamassa com uso de água de cal com adição de composto de material aquoso com acetato de polivinila, tipo Rhodopas ou equivalente, onde for conveniente. Por vezes algumas placas poderão ser consolidadas com estes procedimentos, injeção de consolidantes por meio de gravidade e uso de pinos se necessário.

1.6.4, 1.6.5 e 1.6.6	Pisos e rodapés em ladrilho hidráulico

Os pisos e rodapés hidráulicos nos corredores e nas varandas serão preservados, restaurados e complementados. A complementação só será feita caso haja mais de 70% de perda da peça. Para as substituições por peças novas, estas deverão ser nos mesmos moldes, desenho, cor e material, porém datada nos fundos para que se reconheça ser uma peça nova. Elas devem ser feitas com o mesmo processo tradicional, inclusive com a confecção de novos gabaritos de metal.

Deverá ser realizada a limpeza dos pisos e rodapés existentes com água, detergente neutro e escova de cerdas macias para retirada de manchas e sujidade causadas pela ação do tempo e o uso inadequado de produtos de limpeza e conservação. A seguir, se fará a remoção mecânica de partes impregnadas, argamassas em excesso e/ou irregulares e a consolidação dos pisos desgastados e das peças soltas ou com ausência de argamassa. Posteriormente, uma regularização apenas onde houver pequenas deformações com uso de lixa de água. Ao término o piso deve ser rejuntado apenas onde necessário com uso de rejunte comercial com aditivo elástico.

1.7 	VIDROS

1.7.1	Vidros Esquadrias

Os vidros existentes deverão ser limpos e ter toda massa de vidraceiro antiga removida.

As esquadrias frontais do prédio 7, que estão posicionadas paralelas à Avenida Presidente Vargas, em função dos problemas de poluição sonora, devem ter seus vidros substituídos por vidro laminado incolor espessura 10mm, de forma a garantir a estanqueidade, a manutenção e a visibilidade. Essas esquadrias irão receber um vidro de maior espessura com borrachas de vedação, tentando fazer uma mínima intervenção. As peças novas nestas fachadas terão os pinásios com um rebaixo maior ampliando a área de fixação. Os vidros novos das demais esquadrias devem ser do tipo laminado incolor com espessura 6mm. Os vidros dos tapa-vistas devem ser do tipo laminado incolor com película fosca. A fixação será feita com massa de vidraceiro e, onde houver, baguetes.

1.7.2	Vidros Cobertura Passarela do Prédio 7

O vidro aramado da cobertura da passarela do prédio 7 deverá ter 7mm de espessura em placas de largura 80cm assentadas sobre os perfis de alumínio com isolamento em neoprene e silicone.

1.8 	PINTURA

1.8.1	Fachadas

A pintura das fachadas será em cal pigmentada com duas tonalidades:

Tom mais escuro - Fundo

50 ml Cal Hidratada

0,5 ml Corante Ocre;

01 Gota Corante Preto.

Tom mais claro - ornatos

100 ml Cal Hidratada

0,5 ml Corante Ocre;

01 Gota Corante Preto.

Deverá ser feito um teste de cada tonalidade para aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

Durante a pintura deve-se proteger com plástico e fita adesiva as demais superfícies como os pisos em ladrilho, ornatos, cantaria de pedra etc. A pintura deverá ser feita alguns dias depois da execução do reboco, para que a carbonatação ocorra simultaneamente.

A preparação da pintura a cal no canteiro da obra deverá ser feita a partir de cal hidratada em pasta de cal. Essa cal é a que apresenta as melhores qualidades de finura para aplicação como tinta. Dilua a pasta de cal com água até obter primeiramente a consistência de um creme grosso, o qual, posteriormente, deverá ser mais diluído na consistência de um leite de cal e filtrado em malha bem fina para se retirar partículas mais grossas.

A aplicação deverá seguir os seguintes passos:

- a superfície de aplicação deverá ser lixada em diferentes sentidos para aumentar a aderência;

- a superfície deverá ser molhada e escovada com uma escova de cerdas duras para remover sujeira e partículas soltas;

- o substrato deverá ser molhado com um pulverizador para evitar a secagem rápida e o aparecimento de fissuras;

- a aplicação deverá ser feita com uma brocha macia (100mm). A primeira demão da caiação deverá ser mais diluída que as demais e aplicada sobre a parede umedecida no sentido transversal, para que não escorra. A segunda demão também deverá ser mais diluída e aplicada no sentido longitudinal para melhor fixação;

- as camadas posteriores deverão ser finas, precedidas de um fraco umedecimento das paredes e sempre invertendo o sentido da aplicação anterior. Deverão ser aplicadas 6 demãos;

- a secagem ocorrerá lentamente ao longo de várias semanas.

Recomenda-se a leitura do Manual de Conservação e Intervenção em Argamassas e Revestimentos à Base de Cal do IPHAN.

1.8.2	Varandas Internas – Estruturas Metálicas

Todos os elementos metálicos devem ser removidos quando se tratar de peças encaixadas, apoiadas ou aparafusadas. As peças engastadas em alvenarias e lajes devem ser tratadas no local e seus pontos de apoios vedados com material impermeabilizante.

A restauração dos elementos metálicos existentes deverá seguir os procedimentos abaixo:

- Todos os elementos metálicos deverão ser previamente catalogados por conjuntos e peças e posteriormente desmontados e removidos para o canteiro ou local próximo nos Prédios, para que possam passar por processos de restauração.

- Em peças com grande oxidação serão utilizados produtos tipo PCF para recuperação, aplicado com pincelamento.

- Todos os elementos metálicos, a maioria em ferro, deverão ser decapados para a remoção total das camadas de pintura e protetores existentes.

- Serão utilizados processos químicos (solventes de tinta em pasta gel tipo Thiner, Renner, ou similar) e processos mecânicos manuais com uso de espátulas e lixa pouco abrasivas para metal e lixas d´água. Se houverem partes com persistência poderá ser utilizada a remoção com escova de metal manual e em casos mais drásticos se poderá usar lixadeira elétrica, sempre em partes pontuais. Também, se necessário se poderá utilizar o soprador térmico. Ao término da remoção mecânica devem ser aplicados produtos químicos tipo solventes para uma limpeza final e secagem com estopa e panos secos.

- Deverão ser revisados todos os elementos de fixação, chapas, parafusos, encaixes, apoios, chapas de fechamento, grampos em alvenarias, recortes para encaixes de madeiras e demais componentes.

- Deverá ser realizada a confecção e fixação das partes faltantes nas mesmas dimensões e desenho com uso de barras chatas e tubulares em ferro. Sempre que possível as próteses devem ser encaixadas com pressão e uso de parafusos junto às peças originais e aplicadas com isolamentos em material tipo poliuretano.

- Deverá ser feita a execução dos ajustes e nivelamentos necessários ao perfeito acabamento da superfície com uso de massa epóxi apenas onde for necessário para a complementação de alguma lacuna, e quando estritamente necessário por questões estéticas de reintegração.

- O acabamento final deve ser feito com a aplicação de primer específico para metais já com produtos incorporados para tratamento antioxidante, e duas demãos de pintura esmalte sintético acetinado cor verde escuro. Referência: R145-Figueira da suvinil ou equivalente.

Para os elementos novos, deverão ser executados os dois últimos itens. Deverão ser executados testes para aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

1.8.3	Varandas Internas – Elementos em madeira

As molduras, esquadrias, pisos e forros, quando em madeira, são, em sua maioria, peças que sofreram ataques de térmitas e se encontram com seus revestimentos deteriorados quando expostos às intempéries, como é o caso das esquadrias e molduras externas.

Algumas peças poderão ser recuperadas no local sem a remoção, as outras devem ir para o atelier de marcenaria da obra.

A restauração dos elementos em madeira existentes deverá seguir os procedimentos abaixo:

- Todos os elementos de madeira passíveis de remoção sem danos devem ser removidos para tratamento após serem previamente catalogados;

- A remoção de sujidades, tintas e ceras deverá ser feita com solvente químico para madeira, tipo Thiner (Renner), Estriptizi (Montana) ou similar. Onde necessário, poderá ser feita remoção com uso de soprador térmico.

- Remoção cuidadosa das partes artística deterioradas com instrumentos menores como bisturis.

- Confecção e fixação das partes faltantes nas mesmas dimensões com uso de madeiras certificadas de reflorestamento semelhantes às atuais.

- Execução dos encaixes (sempre a 45, 30 ou 60 graus) com malhetes e cavilhas.

- Ajustes e nivelamentos necessários ao perfeito acabamento da superfície com uso de lixas fina de 80 a 120.

- Todas as peças novas devem ser tratadas contra térmitas por pincelamento e aspersão.

- Todas as peças devem receber primer de madeira.

- O acabamento final dos corrimãos deverá ser feito em verniz marítimo acetinado. Referência: suvinil ou equivalente.

- O acabamento final dos pilares em madeira e mãos francesas deverá ser feito com duas demãos de esmalte sintético fosco na cor marrom médio. Referência: R277- capim dourado da suvinil ou equivalente (ver relatório de prospecção).

- O acabamento final dos forros em lambri e sancas deve ser feito com a aplicação de duas demãos de esmalte sintético acetinado branco. Referência: Branco neve da suvinil ou equivalente.

- O acabamento final das esquadrias deverá ser feito com duas demãos de esmalte sintético fosco na cor marrom médio. Referência: R277-capim dourado da suvinil ou equivalente.

- Na recolocação das peças se devem substituir tacos (calços internos nas paredes que servem de apoio para rodapés, sancas e aduelas dentre outras peças). Serão substituídas por peças de madeira de boa qualidade e mesmo assim se recomenda o uso de parafusos com buchas plásticas e até com chumbadores químicos, onde necessário.

1.8.4	Passarela Prédio 7 – Elementos metálicos

Seguir procedimentos do item 1.8.2.

1.8.5	Passarela Prédio 7 – Elementos em madeira

Seguir procedimentos do item 1.8.3.

1.8.6	Passarela Prédio 7 – Forro em abobadilha

O forro em abobadilha existente abaixo da varanda do Prédio 7 será restaurado e recuperado na íntegra. As partes soltas do revestimento em argamassa deverão ser completamente removidas, as vigotas metálicas que servem de apoio para as abobadilhas devem ser restauradas no local conforme procedimento para estruturas metálicas do item 1.8.2 e o revestimento deverá ser reintegrado.

1.9 	SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.9.1 	Proteções

Todo o material encontrado no local deve ser catalogado e guardado em depósito temporário para que depois possa ser recolocado no devido local. Deve ser executada a proteção de todos os elementos artísticos e arquitetônicos passíveis de danificação durante a execução dos serviços, especialmente pinturas, forros decorados, esquadrias, pisos artísticos e ornatos nas fachadas. Os pisos decorados devem ser protegidos contra choque mecânico conforme se segue: após lavagem prévia, colocação de espuma com 50 mm de espessura em toda a área de ladrilho hidráulico, a seguir deve-se colocar chapas de madeirite, sem resina, com 6 mm de espessura, cobrindo toda a área em questão e finalmente, deve-se colocar lona plástica a fim de proteger contra líquidos, tintas, etc. Esta proteção deve permanecer durante toda a obra, exceto quando o serviço a ser executado exija o contrário e desde que não esteja ocorrendo qualquer outro serviço que represente risco de danos ao piso.

Todo o cuidado deve ser seguido com relação aos elementos de cantaria e ornamentação em argamassa nas fachadas principais e algumas esquadrias devem ser fixadas de modo a que as mesmas não se percam.

1.9.2 	Escoramento

As remoções devem ser sempre precedidas da proteção inicial dos elementos arquitetônicos e o isolamento das áreas, além de escoramento provisório onde necessário, para evitar que partes ao redor sejam prejudicadas.

1.9.3	Andaime

O dimensionamento dos andaimes, assim como sua estrutura de sustentação e fixação, deverá se feito por profissional legalmente habilitado a partir do detalhamento definido no projeto executivo. Os andaimes têm de ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, não escorregadia, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente, permitindo o fácil acesso por escadas à FISCALIZAÇÂO.. Deverão ser tomadas precauções especiais quando da montagem, desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes elétricas.

Caberá à CONTRATADA arcar com os custos e com a logística de transporte, carga e descarga dos andaimes, seus complementos e acessórios a serem utilizados durante a obra, assim como qualquer remanejamento que se faça necessário, por necessidade e/ou por solicitação da FISCALIZAÇÃO.

A madeira para execução de proteções nos andaimes deve ser de primeira qualidade, seca, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam a sua resistência e mantida em perfeitas condições de uso e segurança. É proibida a utilização de aparas de madeira na confecção de andaimes. Os andaimes têm de dispor de sistema de guarda – corpo (de 90 cm a 1,2m) e rodapé (de 20 cm), inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, com exceção do lado da face de trabalho. É proibida a retirada de qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular sua ação. Não é permitido, sobre o piso de trabalho de andaimes, o apoio a escadas e outros elementos para se atingir a lugares mais altos. O acesso aos andaimes só pode ser feito de maneira segura. As plataformas de trabalho terão, no mínimo, 1,2m de largura e deverão ser também instaladas por profissionais especializados, serão executadas em pranchões de madeira com espessura de 5 cm ou por 2 (duas) tábuas de 2,5 cm de espessura sobrepostas uma a outra, e devidamente travadas.

Nunca se poderá deixar que pregos ou parafusos fiquem salientes em andaimes de madeira. Não será permitido, sobre as plataformas de andaime, o acúmulo de restos, fragmentos, ferramentas ou outros materiais que possam oferecer algum perigo ou incômodo aos operários. Deverão ser locados andaimes com seus respectivos complementos e acessórios, inclusive tela de proteção em polipropileno, que deverá ser instalada de modo a cobrir os 3 (três) lados do andaime afastados da fachada do prédio, para a execução dos serviços. Sua montagem e desmontagem deverão ser realizadas por profissionais especializados para esta tarefa, com supervisão contínua de Técnico de Segurança do Trabalho, que deverá atestar a segurança da instalação, em todos os seus requisitos, para que então possam ser iniciados os demais serviços.

Cones de Sinalização deverão ser utilizados para auxiliar as operações de carga e descarga de materiais e demais usos que se façam necessários, sendo responsabilidade da CONTRATADA sua guarda, movimentação e manutenção. Todos os serviços deverão ser executados dentro das normas adequadas para cada caso, utilizando máquinas, equipamentos de execução, de proteção coletiva e de proteção individual.

1.9.4	Equipamentos e acessórios de apoio à obra

A CONTRATADA deve fornecer todas as ferramentas necessárias para a execução dos serviços, bem como providenciar a sua conservação e manutenção. Os equipamentos deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

1.9.5	Limpeza preliminar

Esses serviços correspondem às limpezas necessárias antes da restauração dos materiais. Inicialmente deve ser feita também uma limpeza geral e separação de material que possa ser catalogado e guardado.

1.9.6	Descupinização/Imunização

Todas as peças de madeira, tanto as novas quanto as existentes, tanto as do telhado quanto as do forro, serão tratadas contra o ataque de xilófagos através de injeções e/ou pincelamento de produto a base de hormônio inibidor da síntese de quitina (Recruit II MR, sistema Sentricon MR) seguindo rigorosamente as especificações e recomendações do fabricante para a utilização do produto.

1.9.7	Limpeza permanente

Todo o remanescente da obra, as sobras de materiais, resíduos de desmontagem ou de demolição deverão ser retirados pela CONTRATADA ao término da obra ou durante o seu transcurso, a não ser que haja nota contrária a respeito no "Diário de Obras". Desta forma, a CONTRATADA manterá a obra, prédios, jardins, terrenos vizinhos e calçadas livres de entulhos, evitando embaraços, transtornos da obra ou serviço e conservando sempre limpo o local. Todo material retirado com possibilidade de reaproveitamento por parte da UFRJ deverá ser entregue em local indicado pela FISCALIZAÇÃO.

Todo o entulho proveniente dos serviços executados na obra, com exceção dos tubos que forem removidos, que deverão ser retirados por caminhão, deverá ser acumulado em caçamba de aço com 5m³ de capacidade, conforme padrão Comlurb, que deverá ficar localizada em local definido pela FISCALIZAÇÃO, de forma que facilite o transporte e descarte do entulho. Quando cheia, deverá ser removida em intervalos menores que 48 horas. Caberá a CONTRATADA a responsabilidade por seu transporte, carga e descarga. No valor cobrado por este serviço já está incluso o pagamento da taxa de disposição final de resíduos em aterros sanitários.

O executante do serviço poderá utilizar baldes de plástico e / ou sacos de entulho para a retirada dos materiais recolhidos. As peças maiores, que não couberem nos recipientes citados, deverão ser removidas diretamente para a caçamba. Em nenhuma hipótese será permitido o acúmulo de entulho, ensacado ou não.

Não será permitida a queima de lixo, madeira ou qualquer outro material no interior do Canteiro de Obras ou em suas adjacências.

Caberá a CONTRATADA manter limpos e higienizados o barracão e os sanitários utilizados pelos operários com os seguintes produtos de limpeza: água sanitária, pano de chão, desinfetante, vassoura piaçava (chão e pia/banheiro) e balde plástico. Estão sendo considerados produtos de higiene para uso contínuo do banheiro: lixeira plástica com tampa (banheiros), sacos de lixo (15 litros), dispenser de papel toalha, papel toalha, papel higiênico, dispenser de sabonete líquido e sabonete líquido. Estes produtos deverão estar à disposição para uso e em bom estado de conservação.

1.9.8	Desmobilização do canteiro de obra

Ao término da obra a CONTRATADA deverá desmontar o canteiro de obras, barracão, placa de obra, placas de sinalização e demais instalações ligas à obra e remover os resíduos para local apropriado para o recebimento destes.

1.9.9	Limpeza final

Será removido todo o entulho e cuidadosamente limpo e varrido todos os acessos à obra.

1.10	SERVIÇOS DE RESTAURO

1.10.1	Forro das varandas

Proceder à remoção e decapagem com soprador térmico de todo o forro original (em réguas de 18,5 cm) para preparação de seu acabamento. Prever complementação em maçaranduba, no caso de lacunas, com vistas a seu reaproveitamento. Executar o forro do andar térreo das varandas do pátio interno, utilizando réguas novas de maçaranduba aparelhada com 18,5cm de largura por 2cm de espessura (item 106.001.001 da planilha orçamentária) nos mesmos moldes do forro restaurado no primeiro andar.

1.10.2	Elementos nas fachadas

As molduras em granito gnaisse dos vão de todas as fachadas deverão ser restauradas conforme os procedimentos abaixo. Esses elementos passarão principalmente por processos de limpeza e, em pouquíssimos casos e somente quando necessário, necessitarão de refixação com algumas obturações e colmatações. Toda esta ação deve ser executada sob a responsabilidade de um restaurador com experiência comprovada neste tipo de pedras.

Deve-se proceder à proteção devida dos locais de intervenção com placas e sinalização para evitar danos a estas pedras durantes os outros serviços. Devem-se executar esquemas de coleta de líquidos durante a limpeza e tratamentos para que os mesmos não cheguem a outras partes pétreas ou a outros materiais como pisos de ladrilho hidráulicos ou assoalhos. O início deve ser preferencialmente pelo tratamento das paredes e ao final dos pisos, por este motivo os pisos devem estar sempre protegidos contra choques mecânicos e ataque de líquidos agressivos.

Seguem os procedimentos:

- Limpeza seca com aspirador e pincéis, seguida de limpeza com escova de cerdas macias de pelo, e limpeza com escova de cerdas macias de nylon sempre nesta sequência.

- Limpeza com uso de água abundante e pano de algodão.

- Desinfestação de fungos e liquens principalmente nas áreas externas, pedras, com uso de solução de hipoclorito de sódio/peróxido de hidrogênio - solução de ação biocida para combate e eliminação de fungos, musgos e liquens. A solução deve ser aplicada e testada com a borrifação e após 2 a 3 dias se deve fazer a remoção com uso de água abundante e uso de escova de cerda macia de nylon. Todo este resíduo da lavagem deve ser coletado.

- Em meio a este processo se deve fazer a atualização do mapa de danos com a marcação de novas patologias e as mais persistentes.

- Remoção das obturações inadequadas em próteses e argamassas, e a remoção de partes soltas com cadastramento prévio nos desenhos de danos.

- Pré-consolidação, fixação provisória das lacunas com uso de argamassa de sacrifício a base da cal e areia grossa (tipo chapisco). Algumas partes poderão ser apoiadas com uso de fitas adesivas.

- Se seguirá a lavagem geral com água e sabão tipo neutro, solução a 10%. Solução detergente composta de tenso-ativo não iônico com pH neutro (~7,0) para limpeza com uso de escovas de cerdas de nylon macias e grossas em sequência.

- Nos pontos onde houver azinhavre, oxidação e/ou manchas escuras deverá ser feita uma nebulização com escovação pontual.

- Caso as manchas persistam poderá ser aplicado um emplastro local composto de água destilada e AB57, gel para limpeza em emplastro seguindo fórmula do ICCROM, (bicarbonato de amônio 3%, bicarbonato de sódio 2%, EDTA dissódico 2,5%, carboximetilcelulose 6%, água deionizada 100%). Esta aplicação em torno de 10 a 15 minutos com posterior limpeza com água abundante deve ser testada até 30 minutos e de acordo com os resultados apresentados.

- Umidificar as argamassas de rejunte e posterior retirada de todas as partes soltas e seguirá a limpeza dos mesmos com uso de palito de madeira e ferramenta tipo gancho de aço inoxidável. Não utilizar peças de metal (ferro) que possam deixar vestígios para oxidação.

- Proteção com fita de papel com adesivo fraco ladeando as ranhuras dos rejuntes.

- Aplicação de novo rejunte em cores a serem definidas na obra. Assim que se fizer a aplicação, a fita deve ser removida e se deve fazer limpeza com pano seco.

- Aplicação de Protetor Solano Siloxano em uma ou duas demãos.

- As próteses deverão ser de material similar ao encontrado no local e devem ser fixadas através de pinos de aço inox e adesivo epóxi. A colmatação será com pó de pedra da mesma cor e resina epóxi. As obturações pontuais serão feitas com a massa proveniente da mistura de pó de pedra da mesma peça, e resina epóxi, atentando para que a

coloração fique o mais próxima possível da pedra natural.

Todos esses procedimentos devem ser informados à FISCALIZAÇÃO para acompanhamento.

A arandela existente sobre a porta do térreo do Prédio 2 deverá ser restaurada e usada de molde para execução de novas arandelas nos pontos onde há vestígios da existência das mesmas.

1.10.3	Passarela 7 – Guarda-corpo

O guarda-corpo existente na passarela do prédio 7 deverá ter alguns de seus balaustres não originais removidos (ver mapeamento de danos BK, prancha MD09) e substituídos por peças que se encontram no local a ser indicado pela FISCALIZAÇÃO. A fixação desse guarda-corpo, bem como a recuperação da viga metálica de bordo da passarela, deverão seguir ainda as instruções da prancha PE12 do projeto estrutural RG4.

1.10.4	Esquadrias de madeira

As esquadrias de madeira dos prédios 6, 4, 1, 2, 3 voltadas para o pátio interno e as esquadrias de todas as fachadas do prédio 7 deverão ser restauradas, conforme pranchas EX19, EX20, EX42, EX43, EX64 e EX85 do projeto executivo da RAF.

As esquadrias de madeira deverão ser previamente catalogadas, juntamente com respectivos vidros e ferragens, por prédio e vão conforme mapeamento de danos RAF (pranchas MD04, MD11, MD18, MD26, MD29 a MD32). Os vãos devem ser vedados adequadamente após a remoção. Mesmo as esquadrias que não serão recolocadas por estarem muito deterioradas deverão ser armazenadas para avaliação do possível reaproveitamento de algumas de suas partes na restauração de outras esquadrias. As folhas e as peças devem ser removidas e levadas ao atelier de marcenaria dentro do canteiro de obra no próprio HESFA, para a acomodação adequada e posterior tratamento em linha com o desmonte, decapagem, tratamento de ferragens, tratamento das madeiras, pintura e montagem das folhas para retorno ao local de origem.

Nos casos em que são necessárias complementações, deverá ser avaliada a possibilidade do uso de partes das esquadrias que não serão reaproveitadas para execução das emendas e próteses. Caso não seja possível, as estruturas existentes das portas e janelas em madeira (travessas, montantes, alisares, pinásios, aduelas, peitoris e bandeiras) devem ser restauradas com a remoção das partes danificadas e a execução de partes novas em madeira certificada tipo cedro, as novas partes devem ser encaixadas nas antigas com uso de sambladuras, malhetes e cavilhas, além do uso de adesivo. Os encaixes não poderão ser em sentido transversal às peças e sim, sempre em ângulos de 30°, 45° ou 60°.

Como as ferragens existentes não apresentam um padrão, optou-se pela substituição de todas as ferragens por modelos atuais disponíveis no mercado (ver item 1.4 da planilha). Caso durante o processo de restauração seja encontrada alguma ferragem antiga de interesse, esta deverá ser catalogada e entregue à DIPRIT.

1.10.5	Pilares em madeira

Seguir procedimentos do item 1.8.3.

1.10.6	Portões de ferro

Os portões existentes entre prédios 4 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 7 no térreo das varandas internas deverão ser removidos e substituídos pelas réplicas previstas no item 1.4 da planilha.

1.11	TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade do transporte, fora e dentro do Canteiro, dos materiais, ferramentas e equipamentos em geral necessários à execução dos serviços, além do entulho que deverá ser removidos para local adequado ao recebimento destes resíduos, inclusive pagamento da taxa de disposição final.

1.12	GERENCIAMENTO DE OBRAS E FISCALIZAÇÕES

1.12.1 Equipe administrativa

Caberá à CONTRATADA manter na obra, por meio período, Engenheiro Civil Sênior e Museólogo restaurado, e por tempo integral, Encarregado de Obras, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Edificações Pleno e demais profissionais que se façam necessários para atender às legislações vigentes, formando uma equipe homogênea que assegure o progresso satisfatório dos serviços. Deverão ser mantidos na obra, à disposição da FISCALIZAÇÃO, documentos que informem o período de permanência dos profissionais, assim como documento que comprove sua real permanência no canteiro no período informado.

1.12.2	Alimentação e vale transporte

O preço unitário indicado na planilha orçamentária foi calculado da seguinte forma: estimou-se, para cada dia, um valor médio para o número de funcionários, efetuando-se a soma desses valores diários e multiplicando-se este total pelo valor da alimentação diária somada ao valor do vale-transporte diário.

As empresas fornecerão a seus trabalhadores, obrigatoriamente, o café da manhã, composto no mínimo de leite, café, dois pães, manteiga ou margarina e frutas, nos termos da Lei Municipal nº 1.418/89 e exigirão dos subempreiteiros o cumprimento do referido diploma legal (CONVENÇÃO COLETIVA 2011) uma refeição, por dia de efetivo trabalho, subsidiada que consistirá, por opção da empresa, em uma das 3 (três) alternativas seguintes:Almoço servido no local de trabalho, OU Tíquete-refeição, no valor mínimo de R$ 15,00(quinze reais), OU Tíquete-alimentação, mensal, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). (CONVENÇÃO COLETIVA 2011)

1.12.3 Alimentação e vale transporte

As empresas farão em favor de seus empregados e tendo como beneficiários aqueles legalmente identificados junto a Previdência Social, um Seguro de Vida e Acidentes Pessoais em grupo. Segundo a Convenção Coletiva em vigor.

1.12.4	Relatório de obra

A CONTRATADA fornecerá no início dos serviços, mensalmente ao longo da obra e ao final da obra, à FISCALIZAÇÃO, um relatório com o registro fotográfico da evolução dos serviços, informações planilhadas sobre a evolução físico-financeira do contrato e demais informações descritas na planilha orçamentária estimativa. Os relatórios deverão ser apresentados em duas vias (original e cópia) encadernadas, acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em CD-ROM.

1.12.5	Seguro geral de obra

Deverá ser providenciada a contratação de seguro de responsabilidade civil.